TITULO: INFORME DE ANÁLISIS DE DATOS

USANDO R STUDIOS

Aplicado al análisis de datos recopilados en el lago

XOLOTLÁN DE NICARAGUA

AUTOR: MARIANO JOSE GUERRERO SAENZ

FECHA: 2025-10-17

EN ESTE INFORME SE PRESENTAN ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DE PARÁMETROS MEDIDOS EN EL LAGO XOLOTLÁN DE NICARAGUA, COMO EL pH, OXÍGENO DISUELTO (OD), TEMPERATURA, ALTITUD, LONGITUD, LATITUD.

- PARA LA REALIZACIÓN DEL ANALISIS DE LOS DATOS FUE NECESARIO LA INSTALACIÓN DE PAQUETES

install. packages (spdep, sf, spatialreg, vioplot, corrplot, ggplot2)

Y SE ACTIVARON CON

LIBRARY ((spdep, sf, spatialreg, vioplot, corrplot, ggplot2)

- SE PROCEDIO A EXPORTAR LOS DATOS DESDE UN ARCHIVO EXCEL, GUARDADO COMO CSV.

| longitud | latitud | Temperatura | OD | pH | Altitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 579800 | 1346504 | 31,99 | 11,91 | 8,79 | 530 |
| 578605 | 1344801 | 31,28 | 11,59 | 8,55 | 420 |
| 581452 | 1344828 | 29,94 | 11,94 | 8,72 | 360 |
| 588000 | 1346521 | 29,2 | 10,67 | 8,74 | 340 |
| 588707 | 1345861 | 28,68 | 12,62 | 8,76 | 540 |
| 578006 | 1345628 | 31,25 | 11,43 | 8,76 | 400 |
| 581724 | 1345373 | 30,21 | 11,21 | 8,74 | 431 |
| 587995 | 1347514 | 29,14 | 10,68 | 8,81 | 230 |
| 583456 | 1352122 | 29,48 | 10,33 | 8,89 | 120 |
| 593674 | 1359024 | 25,7 | 10,58 | 8,84 | 320 |
| 559459 | 1361581 | 27,93 | 9,43 | 8,91 | 340 |
| 569911 | 1366027 | 27,89 | 10,9 | 8,83 | 234 |
| 549049 | 1369119 | 28,72 | 10,9 | 8,88 | 900 |
| 564375 | 1376830 | 28,5 | 9,63 | 8,77 | 800 |
| 570096 | 1377758 | 28,47 | 9,5 | 8,83 | 600 |
| 578051 | 1371987 | 27,81 | 9,92 | 8,75 | 400 |

- SE CORRIERON LOS COMANDOS COMPROBACIÓN DE QUE LOS DATOS FUERON IMPORTADOS CORRECTAMENTE

- HEAD

- SUMMARY

Estos nos muestran algunos estadísticos, que nos ayudan a valorar los datos, con el mínimo, máximo, cuartiles, etc.

UNA VEZ COMPROBADO LA IMPORTANCION DE LOS DATOS, SE ELABORARON DISTINTOS GRAFICOS COMO:

- Histogramas

- boxplot

- graficos de violin

- correlaciones

- Dispersión

- Visualización con corrplot

- Código para graficar histograma y boxplot en una misma ventana

for (i in 3:6) {

par(mfrow = c(1, 2))   # 1 fila y 2 columnas

n <- names(Xol)[i]

# Histograma

hist(Xol[, i], main = "", xlab = n,  col = "lightblue")

# Boxplot

boxplot(Xol[, i], main = "", horizontal = TRUE, col = "plum")

}

for (i in 3:5) {

par(mfrow = c(1, 2))   # 1 fila y 2 columnas

n <- names(Xol)[i]

# Histograma

hist(Xol[, i], main = "", xlab = n,  col = "lightblue")

# Boxplot

boxplot(Xol[, i], main = "", horizontal = TRUE, col = "plum")

}

for (i in 3:4) {

par(mfrow = c(1, 2))   # 1 fila y 2 columnas

n <- names(Xol)[i]

# Histograma

hist(Xol[, i], main = "", xlab = n,  col = "lightblue")

# Boxplot

boxplot(Xol[, i], main = "", horizontal = TRUE, col = "plum")

}

for (i in 3:3) {

par(mfrow = c(1, 2))   # 1 fila y 2 columnas

n <- names(Xol)[i]

# Histograma

hist(Xol[, i], main = "", xlab = n,  col = "lightblue")

# Boxplot

boxplot(Xol[, i], main = "", horizontal = TRUE, col = "plum")

}

- Versión simple de histograma y boxplot (algunos ejemplos)

lapply(Xol[,3:4], hist)

lapply(Xol[,3:5], boxplot)

- Gráficos de Violín sencillo e individual

De temperatura

Vioplot: (Xol$Temperatura)

Oxígeno Disuelto:  vioplot(Xol$OD)

- Gráficos de Violín unidos

par(mfrow=c(3,5)) # presentar 3 gráficos en 1 fila, 3 columnas

vioplot(Xol$Temperatura, col="lightblue", main="temperatura", horizontal=TRUE)

vioplot(Xol$OD, col="darkseagreen", main="OD")

vioplot(Xol$pH, col="lightpink", main="pH")

- Correlación

```{r correlation, echo=T}

(cor_mat <- cor(Xol[,3:6])) # Matriz de correlaciones

- Gráficos de dispersión

pairs(Xol[,3:6], pch=19, col="tan")

- Visualización con corrplot

corrplot(cor_mat, method = "circle", type = "upper",

col = colorRampPalette(c("orangered", "white", "mediumseagreen"))(200),

tl.col = "darkslateblue", tl.srt = 45,

addCoef.col = "midnightblue", number.cex = 0.8)

- Datos espaciales

# Convertir a objeto espacial (CRS WGS84)

Xol<- st_as_sf(Xol, coords = c("longitud", "latitud"), crs = 4326

Gráfico simple. El gradiente de color va de menor a mayor altura

plot(Xol["Altitud"], main = "Altitud", pch=18, axes=T)

# Gráfico con escala. El tamaño de los puntos va de menor a mayor altura

plot(Xol["Altitud"],

cex = scales::rescale(Xol$Altitud, to=c(1,6)),

col = "mediumblue", pch = 22,

main = "altura ", axes=T)